《机械原理》大作业（二）

凸轮机构设计及运动分析

（题号：           ）

组    号：

小组成员：

完成时间：    年    月     日

凸轮机构设计及运动分析任务书

- 题目：

- 试用UG完成下列偏置直动滚子推杆盘形凸轮机构和摆动滚子推杆盘形凸轮机构的设计及运动分析，已知数据如表1～表4所示。凸轮沿逆时针方向作匀速转动。

| 表1 两种凸轮机构的推杆运动规律 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 直动推杆组题号 |  |  | - 摆动推杆组题号 |  |  |  |  |  |  | - 推程运动规律 |  |  |  |  |  |  | - 回程运动规律 |  |  |  |  |
| 1-A，1-B，1-C |  |  | 6-A，6-B，6-C |  |  |  |  |  |  | - 等加速等减速运动 |  |  |  |  |  |  | - 余弦加速度运动 |  |  |  |  |
| 2-A，2-B，2-C |  |  | 7-A，7-B，7-C |  |  |  |  |  |  | - 余弦加速度运动 |  |  |  |  |  |  | - 正弦加速度运动 |  |  |  |  |
| 3-A，3-B，3-C |  |  | 8-A，8-B，8-C |  |  |  |  |  |  | - 正弦加速度运动 |  |  |  |  |  |  | - 等加速等减速运动 |  |  |  |  |
| 4-A，4-B，4-C |  |  | 9-A，9-B，9-C |  |  |  |  |  |  | - 五次多项式运动 |  |  |  |  |  |  | - 余弦加速度运动 |  |  |  |  |
| 5-A，5-B，5-C |  |  | 10-A，10-B，10-C |  |  |  |  |  |  | - 等加速等减速运动 |  |  |  |  |  |  | - 五次多项式运动 |  |  |  |  |
| 表2 两种凸轮机构的推杆在推程、远休、回程及近休的凸轮转角 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 题号 |  | - 推程凸轮转角 |  |  |  | - 远休凸轮转角 |  |  |  |  |  | - 回程凸轮转角 |  |  |  |  |  |  | - 近休凸轮转角 |  |  |
| A |  | 0°～120° |  |  |  | 120°～210° |  |  |  |  |  | - 210°～300° |  |  |  |  |  |  | - 300°～360° |  |  |
| B |  | 0°～165° |  |  |  | 165°～215° |  |  |  |  |  | - 215°～315° |  |  |  |  |  |  | - 315°～360° |  |  |
| C |  | 0°～180° |  |  |  | 180°～250° |  |  |  |  |  | - 250°～330° |  |  |  |  |  |  | - 330°～360° |  |  |
| 表3 偏置直动滚子推杆盘形凸轮机构的已知参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 题号 |  | - 初选的基圆半径 - r0/mm |  |  | - 偏距 - e/mm |  |  | - 滚子半径 - rr/mm |  |  | - 推杆行程 - h/mm |  |  | - 许用压力角 |  |  |  |  |  | - 许用最小曲率半径 - [ρamin] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [α1] |  | [α1] |  |  |  |  |  |
| A |  | 15 |  |  | +5 |  |  | 10 |  |  | 28 |  |  | 30° |  | 70° |  |  |  | - 0.3rr |  |
| B |  | 20 |  |  | +10 |  |  | 14 |  |  | 30 |  |  | 30° |  | 75° |  |  |  | - 0.3rr |  |
| C |  | 22 |  |  | +14 |  |  | 18 |  |  | 35 |  |  | 35° |  | 65° |  |  |  | - 0.35rr |  |
| 表4 摆动滚子推杆盘形凸轮机构的已知参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 题号 | - 初选的基圆半径 - r0/mm |  |  | - 机架长度lOA/mm |  |  | - 摆杆长度lAB/mm |  | - 滚子半径 - rr/mm |  |  |  | - 推杆摆角 - φ |  | - 许用压力角 |  |  |  |  |  | - 许用最小曲率半径 - [ρamin] |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [α1] |  |  | [α1] |  |  |  |
| A | 15 |  |  | 60 |  |  | 55 |  | 10 |  |  |  | 24° |  | 35° |  |  | 70° |  |  | - 0.3rr |
| B | 20 |  |  | 70 |  |  | 65 |  | 14 |  |  |  | 26° |  | 40° |  |  | 70° |  |  | - 0.3rr |
| C | 22 |  |  | 72 |  |  | 68 |  | 18 |  |  |  | 28° |  | 45° |  |  | 65° |  |  | - 0.35rr |

- 作业内容及要求

（一）仿真分析内容

- 每组按要求任选一项指定偏置直动滚子推杆盘形凸轮机构或摆动滚子推杆盘形凸轮机构，完成三维设计及运动仿真。

- 确定推程和回程的最大压力角，以及出现最大压力角时凸轮的相应转角。

- 确定凸轮实际轮廓曲线的最小曲率半径，以及相应的凸轮转角。

- 根据许用压力角和许用最小曲率半径要求，确定合理的凸轮基圆半径。

- 根据最终确定的机构尺度，完成凸轮机构的三维设计及运动仿真，并绘制凸轮从0°到360°时推杆的运动线图。

（二）分析说明书编写

说明书采用A4纸撰写，标题：四号宋体，正文：小四宋体，文字简明通顺，内容完整正确，并按以下内容及顺序编写：

封面

目录（标题及页次）

- 题目及原始数据

- 机构建模及运动仿真

- 分析参数及结果

- 运动线图及分析

- 体会及建议

- 参考文献

说明书采用统一格式封面装订成册（封面左边为装订线）